Texte d’appel d’offres  RUFALEX 2011

AUTOROLL MAXI 55, porte roulante à cassette : Tablier volet roulant MAXI 55

Système de porte roulante à cassette AUTOROLL MAXI 55 en tôle d’aluminium thermolaquée avec joues latérales en aluminium injecté. Axe d’entraînement octogonal en acier zingué, paliers munis de roulement à billes. Coulisses en aluminium extrudé 26 x 80 mm thermolaquées, avec profils antibruit pvc résistant aux intempéries.

Profil de volet roulant emboîté MAXI 55 version résistant au vent avec ajours pour l’air et la lumière de 23 x 2,5 mm. Lames profilées en alu 55 x 12 mm, légèrement bombées avec trois rainures. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 15 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.

Types de manœuvres :

A moteur :

Axe de 60 mm :

Moteur tubulaire 230 V à réglage de fin de course progressif à vis avec manœuvre de dépannage intégrée.

Commandes électroniques :

- Somfy Freeroll plug-and-play. Manœuvré avec émetteur à radio portable.

Options de sécurité :

Protection contre soulèvement du tablier

- paquet de sécurité avec lames de volets roulants extrudées (testé 300kg)