Ausschreibungstext RUFALEX 2015

MONTFIX Kassetten-Rollladen : ausgeschäumter ECONOMIC 37 oder CLASSIC 30 Rollladen

Rollladenkastensystem MONTFIX aus rollgeformtem Aluminium-Blech mit Druckgussseitenteilen, farbig beschichtet. Führungsschienen aus stranggepresstem Alu 22 x 55 mm oder 22 x 45 mm. Antriebswelle aus verzinktem Stahl, in Kugellagerlagerung fixiert.

Rollladenpanzer ECONOMIC 37, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 20 x 2 mm. Alu-Schiebeprofile 37 x 8 mm. Ausgeschäumt mit umweltfreundlichem und FCKW-freien Polyurethan, leicht bombiert, sehr flächenstabil.

Oberfläche aus hochabriebfestem Polyamidlack in 27 Standardfarben und mit 2 Zierrillen. Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Rollladenpanzer CLASSIC 30, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 35 x 3 mm oder 100 x 3 mm. Alu-Schiebeprofile 30 x 8 mm. Ausgeschäumt mit umweltfreundlichem und FCKW-freien Polyurethan, glatt, sehr flächenstabil.

Oberfläche aus hochabriebfestem Polyamidlack in 27 Standardfarben und mit 1 Zierrille.

Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Variante (Einbruch-WK2 geprüft):

Rollladenpanzer ECONOSAFE 37, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 20 x 2 mm. Alu-Schiebeprofile 37 x 8 mm. stranggepresst, farblos anodisiert, leicht bombiert, mit 2 Zierrillen, absolut flächenstabil.

Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.

Antriebs-Varianten :

Kurbelantrieb :

- Handantrieb mit Gelenkkurbel aus Aluminium oder Stahl, weiss oder grau beschichtet. Kreuzgelenk aus Druckguss mit Abdeckplatte in identischer Farbe. Schneckenradgetriebe aus Zamak.

Motorantrieb :

Wellenmodul 40 mm :

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit elektronischer Endlagendefinition. Automatischer Behanglängenausgleich und Produktschutz bei festfrieren oder blockieren des Behanges.

Wellenmodul 60 mm :

- Rohrmotorantrieb 230 V, mit drehmomentgesteuerter Endlagendefinition. . Automatischer Behanglängenausgleich, Hinderniserkennung und Produktschutz bei blockieren des Behanges.

Steuerungen :

- Funkfernsteuerung SIMU FRS / Somfy RTS vollumfänglich im Kasten integriert. Mit Funkwand- oder Funkhandtaster.

- Rollladensteuerung NERO, Powerlinesystem (ohne Steuerungsleitung), mit Gruppen- und Einzelfunktion. Mit Einzel- und Zentralsteuerungsschalter.

Sicherheitsoptionen :

Endschienenverschlüsse

- Schieberiegel

- Zentralhebelverschluss

- Standardschloss

Hochschiebesicherung

- Sicherheitspaket aus stranggepressten Alu-Profilen (300 kg Druck geprüft)

Einbruchsicherheit WK2 geprüft

Systemausführung inklusive Sicherheitsbehang nach ENV 1627 (Ausgabe Juli 1997)